Konsola LCD dla sytemu ABng

Opracował i wykonał:

Wojciech Zaborowski, Katedra Informatyki AGH

Kraków 1999

Założenia wstępne:

1) Sprzęt

Urządzenie powinno posiadać panel LCD o rozmiarach 3x20. Obok panelu

powinna znajdować się klawiaturka na mikroprzełącznikach. Klawiatura

posiada 8 klawiszy:

+10 ; -10 ; +1 ; -1 ; menu ; next ; enter ; cancel

Urządzenie komunikuje się z komputerem za pośrednictwem łącza RS-232. Cały panel powinien składać się z jednej płytki drukowanej, na której jest mikrokontroler, przymocowany wyświetlacz LCD oraz sztywno osadzone mikroprzełączniki tworzące klawiaturke. W rogach płytki drukowanej powinny być tuleje dystansowe, umożliwiające przykręcenie całej płytki do obudowy urządzenia - oczywiście po wcześniejszym wywierceniu otworów na LCD i klawisze. Na płytce należy umieścić niewielkich rozmiarów złącza rozmiarów zworek na płytach głównych na zasilanie oraz na RS-232.

2) Protokół pomiędzy urządzeniem a PC.

Po uruchomieniu urządzenie nie wyświetla nic - oczekuje na komendę

Pierwsza faza - ściągniecie komunikatów tekstowych do urządzenia

Urządzenie będzie miało możliwość wyświetlania kilku komunikatów

tekstowych, których treść ściągnie sobie z PC-ta.

DOWNLOAD_MESSAGES, ilość, suma kontrolna

Kierunek PC®urządzenie

Parametr ilość można pominąć i założyć stała ilość komunikatów(np. 10). Polecenie to jest wysyłane do urządzenia w celu przekazania z PC do urządzenia komunikatów tekstowych, które będą później wyświetlane

Po odebraniu komunikatu urządzenie odpowiada:

MESSAGE_REQUEST, N, suma kontrolna

W tym momencie PC przesyła do urządzenia treść komunikatu o numerze N.

MESSAGE_REPLY, N, treść komunikatu, END_OF_MESSAGE, suma kontrolna

I tak w pętli aż do przesłania wszystkich komunikatów.

Urządzenie buforuje komunikaty w pamięci Nie wiem jakie SA rozmiary dostępnych pamięci -

zasugerujcie ile komunikatów się zmieści Jeśli np. tylko 5 to tez nie ma problemu.

Rozmiar komunikatu = ilość znaków na wyświetlaczu LCD.

W tym momencie urządzenie jest gotowe do pracy, ale nie wyświetla

jeszcze nic na panelu.

Druga faza - normalny tryb pracy urządzenia

Po odebraniu od PC polecenia

RUN, suma kontrolna

Urządzenie rozpoczyna główna pętle pracy.

Na Panelu LCD wyświetlany jest komunikat powitalny. Naciśniecie przycisku menu spowoduje przejście do następnego menu. Pierwsze menu jest specjalne. Ma następująca formę:

Menu 1)

=====================

| enter IP/mask		|

|      V				|

|149.156.100.100/24		|

=====================

Pozostałe menu zawierają komunikaty, które zostały przesłane

z PC poleceniem MESSAGE_REPLY.

Pierwsze menu umożliwia wprowadzanie danych, pozostałe tylko wyświetlają komunikaty. Menu 1 działa następująca Po wejściu do menu pojawia się adres IP w postaci 0  0  0  0 / 0. Nad pierwszym zerem pojawia się ptaszek "V". Wartość elementu wskazywanego przez ptaszek można zmieniać przyciskami +-10 +-1. Następnie możemy przesunąć się do kolejnego segmentu adresu IP przyciskiem net Naciśniecie net na ostatnim segmencie powoduje przejście do pierwszego. Gdy użytkownik wprowadzi już adres IP naciska klawisz eter W tym momencie urządzenie przesyła komunikat do PC:

SET_IP_ADDRESS, ip/mask, suma_kontrolna

Adres IP/maska mogą być w formie tekstowej czy tez binarnej - jak wygodniej będzie zaprogramować Jeśli nie będzie zbyt trudno sprawdzić poprawność adresu IP to należy to zrobić w mikrokontrolerze. Jeśli będzie to trudne, to urządzenie przesyła IP do PC a ten potwierdza negatywnie lub pozytywnie.

PC odpowiada

IP_OK - urządzenie wyświetla komunikat, ze adres został ustawiony i wraca do stanu początkowego (wyświetla komunikat powitalny)

IP_ERROR - urządzenie wyświetla komunikat, ze adres jest niepoprawny

i wraca do menu 1.

Pozostałe menu są już prostsze. Przejście do kolejnego menu powoduje wyświetlenie komunikatu, którego treść została wcześniej przesłana do mikrokontrolera. Przykładowym komunikatem może być "Numer of sensors?". Jest teraz użytkownik naciśnie eter,

to do PC zostanie przesłana informacja:

USER_COMMAND, nr_polecenia, suma_kontrolna

PC odbierze komunikat, wykona pewne operacje i ich wynik przęśle w formie tekstowej do mikrokontrolera. Urządzenie wyświetla komunikat i po pewny czasie wraca do stanu początkowego Numer polecenia odpowiada oczywiście numerowi downloadowanego

we wcześniejszej fazie komunikatu.

Po zapoznaniu się z wymaganiami zmienione zostały następujące elementy specyfikacji:

- Z uwagi na dostępność zastosowano wyświetlacz LCD 4x16 znaków oparty na standardowym sterowniku wyświetlaczy LCD HD44780. Sterownik ten tworzy zamknięty moduł wyświetlacza komunikujący się z systemem nadrzędnym poprzez 7 lub 11 linii.

- Uniwersalność modułu wyświetlacza pozwala go zastąpić modułem o innej organizacji pola znakowego.

- Zmieniono definicje funkcji klawiszy na następującą:

| Menu | Help | Cancel | Enter |
| --- | --- | --- | --- |
| ¬ |  | ¯ | ® |

- Wprowadzono możliwość sprowadzania konsoli do stanu początkowego przez komputer wykorzystując do tego linie RTS (CTS po stronie konsoli).

- Przygotowano opcjonalnie miejsce pod szeregową pamięć I2C

- Zdefiniowano protokół wymiany komunikatów spełniający zakładane wymagania.

Opis konstrukcji

Sercem konsoli jest mikrokontroler jednoukładowy AT89c52. Posiada on 8kB wewnętrznej pamięci programu typu Flash , 256B wewnętrznej pamięci danych, wbudowane układy czasowo-licznikowe oraz interfejs szeregowy. Programowo jest on zgodny z mikrokontrolerem 8052 firmy Intel.

Model ten wybrano, ponieważ jako jedyny posiadał wystarczającą ilość pamięci danych do przechowywania komunikatów.

Schemat urządzenia przedstawiony został na rys 1.

Wykorzystano tu typową aplikacje mikrokontrolera w konfiguracji z wewnętrzną pamięcią programu. Dla zapewnienia poprawnej pracy interfejsu szeregowego system jest taktowany zegarem 11,059MHz. (przy innej częstotliwości oscylatora np.: 12MHz nie można uzyskać typowych prędkości transmisji)

Wyświetlacz LCD jest samodzielnym zamkniętym modułem integrującym w sobie matrycę LCD i układy sterujące zobrazowaniem, komunikującym się z otoczeniem poprzez 4 lub 8- bitową magistralę danych i 3 linie sterujące.

Do sterowania wyświetlaczem LCD wykorzystano: port P0 jako dwukierunkową magistralę danych, linie P3.2, P3.6 i P3.7 jako linie sterujące.

Potencjometr R2 służy do regulacji kontrastu wyświetlacza.

Do obsługi klawiatury wykorzystano port P1. Naciśnięcie klawisza jest wykrywane jako pojawienie się logicznego zera na linii portu odpowiadającej danemu klawiszowi. Drabinka rezystorowa wymusza na liniach portu stan wysoki w przypadku zwolnienia klawisza,

Przy problemach ze stabilnym odczytem stanu klawiszy można dołączyć pomiędzy końcówki przełączników kondensatory SMD o pojemności 470-1000nF.

Układ MAX232 pełni funkcje konwertera poziomów napięć z zakresu TTL do poziomów akceptowanych przez RS232C. Linie RxD i TxD służą do przesyłania danych do i od konsoli. Linia CTS konsoli wykorzystywana jest do zerowania konsoli przez system nadrzędny.

Elementy C2, R3 zapewniają zerowanie mikrokontrolera przy włączeniu zasilania. Tranzystor Q1 wykorzystywany jest  do zerowania konsoli na żądanie z zewnątrz linią CTS konsoli.

Elementy R10, R11 DZ1, DZ2 zabezpieczają konsolę przed odwrotnym podłączeniem napięć zasilających.

Urządzenie wymaga podłączenia 2 stabilizowanych napięć zasilających:

+5V (300mA) dla konsoli

-5V (10mA)  dla polaryzacji wyświetlacza.

Układ U3 będzie montowany opcjonalnie w zależności od potrzeb. Może to być pamięć RAM lub EEPROM z interfejsem I2C (np. AT24C64)

Rys 1. Schemat elektryczny konsoli

Oprogramowanie mikrokontrolera

Przystępując do konstrukcji oprogramowania dla mikrokontrolera przyjęto następujące  założenia:

- Ustawienia interfejsu szeregowego:  1200,n,8,1,e (prędkość 1200, bez kontroli parzystości, 8 bitowe znaki, 1 bit stopu);

- Komunikaty przesyłane są  w formacie ASCII;

- Każdy przesyłany komunikat zakończony jest znakiem #00h;

- Adres IP przesyłany jest w postaci: xxx.xxx.xxx.xxx/xx

- W przypadku braku naturalnej aktywności ze strony konsoli, co pewien czas będzie wysyłany komunikat NOP w celu wykrycia ewentualnej awarii konsoli lub oprogramowania zarządzającego.

- Zdefiniowano komunikaty:

| Rozkaz | Kierunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| I | uC->PC | żądanie inicjalizacji konsoli |
| A”adres_IP” | uC<-PC | Przesłanie konsoli aktualnego adresu IP |
| A”adres_IP” | uC->PC | Potwierdzenie aktualnego adresu IP |
| A | uC->PC | Prośba o podanie aktualnego adresu IP przy pomocy polecenia A”adres_IP” |
| Dn | uC<-PC | Załaduj n komunikatów Ustawienie ilości przesyłanych komunikatów do konsoli |
| Rn | uC->PC | Nadaj n-ty komunikat żądanie przesłania do konsoli n-tego komunikatu |
| Mn”tresc_komunikatu” | uC<-PC | przesłanie do konsoli treści n-tego komunikatu |
| Mn”tresc_komunikatu” | uC->PC | Potwierdzenie odebrania n-tego komunikatu przez konsole |
| B | uC->PC | Zakończenie inicjalizacji i rozpoczęcie normalnej pracy konsoli |
| N | uC<-PC uC->PC | NOP. Nic nie rób. Wykorzystywane do sprawdzania poprawnej pracy konsoli i oprogramowania obsługującego. W przypadku braku aktywności co pewien ustalony czas konsola wysyła komunikat NOP do PC. Jeśli PC nie odpowie w założonym czasie wyświetlany jest komunikat o awarii oprogramowania obsługującego konsole. Jeśli konsola nie prześle w ustalonym czasie komunikatu NOP, oprogramowanie obsługujące stwierdzi zatrzymanie konsoli i rozpocznie automatycznie procedurę inicjalizacji konsoli. |
| En | uC->PC | Polecenie wykonania zadania związanego z n-tą pozycją w menu konsoli. |
| E0”adres_IP” | uC->PC | Szczególny przypadek komunikatu E wykorzystywany do zmiany aktualnego adresu IP . |
| Rn”tresc_odpowiedzi” | uC<-PC | Przesłanie rezultatów wykonania polecenia żądanego komunikatem En. Treść odpowiedzi nie może być dłuższa niż 48 znaków. Elementem formatującym jest znak LF (#0Ah) oznaczający przejście do następnej linii. |
| Rn”tresc_odpowiedzi” | uC->PC | Potwierdzenie otrzymania rezultatów wykonania polecenia n. |

Po włączeniu zasilania lub zerowaniu konsoli wykonywane są procedury inicjalizujące wyświetlacz LCD, układ czasowo - licznikowy, port szeregowy i system przerwań.

Następnie wysyłane jest do systemu nadrzędnego żądanie inicjalizacji konsoli ( I ).

Na ekranie konsoli wyświetlany jest komunikat:

Initializing...

W odpowiedzi na żądanie inicjalizacji system nadrzędny przesyła informacje o aktualnym
adresie IP (A). Konsola potwierdza odebranie odsyłając komunikat (A), i oczekuje na informacje o ilości pozycji do załadowania (D).  Jakiekolwiek błędy na tym etapie powodują rozpoczęcie procesu inicjalizacji.

Następnie konsola wysyła  żądanie przesłania treści kolejnych pozycji (R).

W odpowiedzi system nadrzędny przesyła treść pozycji (M). Konsola potwierdza odebranie odsyłają komunikat do systemu nadrzędnego (M).

Po załadowaniu wszystkich pozycji konsola wysyła komunikat o starcie systemu (B) i wyświetla komunikat powitalny na ekranie LCD:

Abng Poller

(c) 1999 DSRG AGH

Od tej chwili konsola oczekuje na akcje z klawiatury. W przypadku braku aktywności co określony czas wysyłany jest komunikat NOP, na który system nadrzędny odpowiada komunikatem NOP. W przypadku braku w ustalonym czasie odpowiedzi od systemu nadrzędnego wyświetlany jest komunikat:

Daemon failure.

W tym momencie Konsola reaguje tylko na naciśnięcie klawisza HELP (wyświetlana jest krótka informacja o sposobie korzystania z systemu), lub MENU.

Naciśnięcie klawisza MENU powoduje pojawienie się na wyświetlaczu następującej informacji:

MENU    ->

Change IP Addr

Zgodnie z ustaleniami na pierwszej pozycji znajduje się zawsze polecenie zmiany adresu IP.

Pozostałe polecenia mogą być dowolnie konfigurowane przez system nadrzędny.

Wyświetlana w prawym lub lewym górnym rogu strzałka informuje o dostępności innych poleceń w MENU. Brak strzałki w lewo oznacza, że wyświetlane jest pierwsze dostępne polecenie MENU, brak strzałki w prawo, oznacza ostatnie dostępne polecenie.

Za pomocą klawiszy PREV i NEXT możemy poruszać się po poleceniach MENU.

Naciśnięcie klawisza UP powoduje przejście do pierwszego polecenia w MENU, a klawisza DOWN do ostatniego polecenia.

Naciśnięcie klawisza CANCEL powoduje powrót do ekranu powitalnego, a klawisza ENTER wykonanie polecenia MENU wyświetlanego na ekranie.

W przypadku poleceń ładowanych z systemu nadrzędnego konsola wysyła komunikat En i przechodzi do oczekiwania na odpowiedź (R).

Po otrzymaniu odpowiedzi konsola potwierdza odbiór komunikatu (R), i wyświetla wynik wykonania polecenia. I oczekuje na naciśnięcie dowolnego klawisza.

W przypadku wykonania polecenia Change IP Addr wyświetlana jest prośba o podanie adresu IP.

Na ekranie pojawia się następująca informacja:

Change IP Addr

127.000.000.001

gdzie adres: 127.000.000.001 jest adresem przesłanym do konsoli w trakcie inicjalizacji.

Na pierwszej z lewej pozycji adresu  pojawia się kursor w postaci  migającego znaku ”_ ” . Kursor wskazuje pozycje adresu którą w danej chwili można modyfikować.

Zmiany wartości pozycji dokonuje się klawiszami UP i DOWN. Klawisze PREV i NEXT służą do zmiany pozycji którą chcemy modyfikować. Naciśnięcie klawisza ENTER  wyświetla prośbę o podanie maski.:

Change IP Addr

127.000.000.001

Mask: 24

wyświetlana wartość maski jest tą jaka została pobrana w trakcie inicjalizacji konsoli.

Modyfikacji dokonuje się w taki sam sposób jak przy wprowadzaniu adresu.

Naciśnięcie ENTER kończy  wprowadzanie nowych ustawień IP. Poprawność adresu nie jest sprawdzana. Wprowadzony adres jest wysyłany w komunikacie E0”127.000.000.001/24”.

System nadrzędny sprawdza poprawność adresu i informuje komunikatem R o wynikach zmiany.

Naciśnięcie klawisza CANCEL powoduje powrót do menu bez dokonywania zmian i wysyłania komunikatów.

W celu zapewnienia koherencji danych w konsoli z danymi w systemie nadrzędnym po wykonaniu dowolnego polecenia i przekazaniu rezultatów następuje procedura pobrania bieżącego adresu IP z systemu nadrzędnego.

Nie została zaimplementowana pełna obsługa klawisza HELP.

Program obsługi konsoli został napisany w asemblerze 8051 i skompilowany z użyciem crossasemblera firmy MetaLink w wersji 1.2h . Kod źródłowy został załączony w dodatku C tego opracowania.

Wnioski

Po zakończeniu prac nad konsolą nasuwają się następujące wnioski:

- Zmiana sposobu obsługi klawiatury wymagająca pewnej ingerencji w sprzęt tzn. Zastąpienie istniejącej klawiatury przez klawiaturę matrycową. Poprawi to stabilność odczyt klawiszy.

- Zorientowanie oprogramowania obsługującego na obsługę zdarzeń i pośrednictwo w bezpośrednim dostępie do wyświetlacza LCD ( konsola obsługiwałaby zdarzenie typu „naciśnięto klawisz” oraz kilka funkcji dających bezpośredni dostęp do wyświetlacza (wypisz znak, wyślij rozkaz, odczytaj status, odczytaj dane). Uprości to oprogramowanie konsoli, przy jednoczesnym zwiększeniu jej uniwersalności. Ceną będzie znaczne skomplikowanie oprogramowania systemu nadrzędnego.

Literatura:

- Rydzewski A.: Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny MCS-51, WNT, Warszawa 1995

- http://www.atmel.com

- http://www.densitron.com/product/lcd/charlcd/appnotes/appnotes.pdf

- Lach M.: Elektroniczna wizytówka. Elektronika praktyczna 4/97 str. 35-39

Załącznik A

Wykaz elementów konsoli

| Symbol | Nazwa elementu | ilość sztuk | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | AT89C52 | 1 |  |
| U2 | MAX232 | 1 |  |
| U3 | AT24C64 | 1 | element montowany opcjonalnie |
| Q1 | BC 177 | 1 | lub inny typu PNP |
| DZ1,DZ2 | Dioda Zenera na 5,1 V np. BZP680C5V1 | 2 |  |
| Y1 | Kwarc 11.059 MHz | 1 |  |
| C1,C3 | Kondensator 33pF | 2 |  |
| C2,C4,C5, C6,C7 | Kondensator 10 mF | 5 |  |
| C8 | Kondensator 100 mF | 1 |  |
| C10-C12 | Kondensator SMD 100 nF | 3 | nie zaznaczone na schemacie ideowym |
| C20-C27 * | Kondensator SMD 470 nF | 8 | nie zaznaczone na schemacie ideowym |
| DR1 | Drabinka rezystorowa 1kW x 8 | 1 |  |
| R1,R2,R3 | Rezystor 10 kW | 3 |  |
| R5,R6 | Rezystor 5,1 kW | 2 |  |
| R10,R11 | Rezystor 10 W | 2 |  |
| SW1-SW8 | Mikroprzełączniki 10mm | 8 |  |
| J1 | Złącze igłowe 2x7 | 1 |  |
| J2 | Złącze igłowe 1x3 | 1 |  |
| J3 | Złącze igłowe 1x4 | 1 |  |

* Kondensatory C20-C27 montowane opcjonalnie pomiędzy styki mikroprzełączników w celu tłumienia drgań zestyków i poprawienia stabilności pracy klawiatury konsoli.

Załącznik B

Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

Do opracowania załączone są kliszy z mozaiką ścieżek płytki drukowanej. Ze względów technologicznych płytka została powielona dwukrotnie.

Elementy J1, C10, S1 - S8 należy zamontować po stronie druku.

Dodatkowe kondensatory C20 - C27 montuje się po stronie elementów pomiędzy wyprowadzenie mikroprzełączników.

Załącznik C

Kod źródłowy programu konsoli

;		 Konsola LCD dla systemu ABng

;		(c) 1999 ZAB for DSRG DCS AGH

;

; KOMUNIKATY MENU ZEBRANE W FORMIE TABLICY OD ADRESU MSG_BASE=90H

; KAZDY KOMUNIKAT MA MAKSYMALNIE 16 ZNAKOW BEZ ZNAKU KONCA

; KOMUNIKAT KROTSZY DOPELNIC SPACJAMI

; MAKSYMALNIE MOZE BYC 9 KOMUNIKATOW

; DA TO W SUMIE MAKSYMALNIE 10 POZYCJI W MENU

; NIE ZOSTALA ZAIMPLEMENTOWANA OBSLUGA INTERFEJSU I2C

$MOD52

$OBJECT

$NOPAGING

;==================================================================

; DEFINICJE ROZKAZOW WYSWIETLACZA LCD DLA PROCEDURY WRITE_COMMAND

CLEAR_DISP	EQU 01H

HOME		EQU 02H

SHOW_CUR	EQU 0FH

HIDE_CUR	EQU 0CH

;==================================================================

LCD_RS		EQU P3.7	; linia sterujaca wyswietlacza LCD

LCD_E		EQU P3.2	; linia sterujaca wyswietlacza LCD

LCD_RW		EQU P3.6	; linia sterujaca wyswietlacza LCD

SDA		EQU P3.5 	; opcjonalna linia SDA magistrali IIC

SCL		EQU P3.4 	; opcjonalna linia SCL magistrali IIC

WD		EQU 2AH		; licznik WATCHDOG-a

RS_FLAG		EQU 2CH		; flaga transmisji przez RS

C_FLAG		EQU 2DH		; znaczniki dla konsoli

NR_COMMAND	EQU 2EH		; ilosc zaladowanych komunikatow

RS_PTR		EQU 2FH		; wskaznik do aktualnej pozycji w buforze 						 	; danych do transmisji

RS_BUF		EQU 30H		; bufor wejsciowy RS

IP_BUF		EQU 70H		; miejsce na adres IP

TMP_IP		EQU 3AH		; tymczasowe przechownie adresu IP przy zminaie ustawien

MSG_BASE	EQU 90H		; poczatek pamieci na komunikaty

RS_ACTIVE 	EQU RS_FLAG.7		; wskaznik aktywnosci na RS232

RS_TIMEOUT	EQU RS_FLAG.6		; znacznik przeterminowania

NOP_SENT	EQU RS_FLAG.5		; znaczni wyslania NOP

MSG_OK		EQU RS_FLAG.0		; wskaznik odebrania calego komunikatu

MSG_SENT	EQU RS_FLAG.1		; wskaznik zakonczenia wysylania komunikatu

IP_OK		EQU C_FLAG.7		; wskaznik zakonczenia wprowadzania IP

MASK_OK		EQU C_FLAG.6		; wskaznik zakonczenia wprowadzania maski

IP_CANC		EQU C_FLAG.0		; wnacisniecia CANCEL przy wprowadzanu IP

MAX_COMMAND	EQU 07H		; maksymalna ilosc przyjmowanych komunikatow

MAX_TIME	EQU 0FEH	; czas przeterminowania (5s = 46h)

LF		EQU 0AH		; znak przejscia do nastepnej linii

;============================================================================

;DEFINICJE SYMBOLI KLAWISZY DLA SPAWACZA

KEY_NEXT	EQU ACC.0

KEY_PREV	EQU ACC.6

KEY_UP		EQU ACC.2

KEY_DOWN	EQU ACC.4

KEY_HELP	EQU ACC.5

KEY_CANCEL	EQU ACC.3

KEY_ENTER	EQU ACC.1

KEY_MENU	EQU ACC.7

;============================================================================

; DEFINICJE WYSYLANYCH KOMEND

USER_COMMAND	EQU 'E'

INIT_REQ	EQU 'I'

REQ_MSG		EQU 'R'

BEGIN_MSG	EQU 'B'

REPLY_MSG	EQU 'R'

NOP_MSG		EQU 'N'

SET_IP		EQU 'A'

;============================================================================

ORG 0000H

AJMP START

;obsluga przerwania INT0

ORG 0003H

RETI

;obsluga przerwania licznika T0

ORG 000BH

RETI

;obsluga przerwania INT1

ORG 0013H

RETI

;obsluga przerwania licznika T1

ORG 01BH

RETI

;obsluga przerwania portu szeregowego

ORG 0023H

LJMP RS_INT

;obsluga przerwania licznika T2

ORG 02BH

LJMP T2_SERVICE

;	RETI

ORG 0100H

; procedury incjalizujace

START:

MOV C_FLAG,#00H			; wyzerowanie znacznikow konsoli

MOV RS_FLAG,#00H		; wyzerowanie wskaznikow dla RS

MOV NR_COMMAND,#00H		; wartosc poczatkowa ilosci dostepnych polecen

LCALL INIT_LCD	 		; inicjalizacja wyswietlacza

LCALL INIT_RS			; inicjalizacja interfejsu szeregowego

LCALL INIT_T2			; inicjalizacja licznika T2

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

LCALL DELAY

MOV A,#HIDE_CUR

LCALL WRITE_COMMAND

MOV C_FLAG,#00H			; wyzerowanie znacznikow konsoli

MOV RS_FLAG,#00H		; wyzerowanie wskaznikow dla RS

MOV R0,#MSG_BASE

CLR_MSG:				; zapelnienei bufora komunikatow spacjami

MOV @R0,#20H

INC R0

CJNE R0,#00H,CLR_MSG

SETB EA				; odblokowanie przerwan

MOV A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#WELC3			; wyswietlenie 'Initializing...'

LCALL PRINT_STR_C

; wyslanie komunkatu incjalizacji panelu

INIT_CON:

MOV R0,#RS_BUF

MOV @R0,#INIT_REQ

INC R0

MOV @R0,#00H

MOV R0,#RS_BUF

LCALL WRITE_RS

; oczekiwanie na odpowiedz demona

DAEMON_WAIT:

JB RS_TIMEOUT,START		; po przekroczeniu czasu oczekiwania od poczatku

JNB MSG_OK,DAEMON_WAIT

CLR MSG_OK

; czekamy na A"IP/MASK"

MOV R0,#RS_BUF

MOV A,@R0

CJNE A,#'A', START		; jesli odebrany komunikat to nie a to od nowa

INC R0

; kopiujemy caly komunikat do wykorzystania

; zmieniamy tylko A na E0

MOV R1,#IP_BUF

MOV @R1,#USER_COMMAND

INC R1

MOV @R1,#'0'

INC R1

COPY_IP:

MOV A,@R0

MOV @R1,A

INC R0

INC R1

CJNE A,#00H,COPY_IP

; odsylamy echo

MOV R0,#RS_BUF

LCALL WRITE_RS

; i czekamy na demona

CLR MSG_OK

WAIT1:

JB RS_TIMEOUT,START		; w przypadku bledu skok do poczatku

JNB MSG_OK,WAIT1

; teraz oczekujemy na 'Dn'

MOV R0,#RS_BUF

MOV A,@R0

CJNE A,#'D', START		; jesli odebrany komunikat to nie D to od nowa

INC R0

MOV A,@R0			; ustawiamy ilosc ladowanych polecen

CLR C

SUBB A, #'0'			; zamiana kodu ASCII na cyfre 0-9

MOV NR_COMMAND,A		; zapamietanie ilosci ladowanych komunikatow

; sprawdzamy ,czy wystarczy pamieci na komunikaty

MOV A,NR_COMMAND

CLR C

SUBB A,#MAX_COMMAND

JC IC1

LJMP START			; proba zaladowania zbyt wielu komunikatow

; teraz bedziemy pobierac kolejne komunikaty

IC1:

MOV AR2,#01H			; w R2 bedziemy przechowywac licznik komunikatow

DOWNLOAD_MSG:

; wysylamy zadanie n-tego komunikatu Rn

MOV R0,#RS_BUF

MOV @R0,#REQ_MSG

INC R0

MOV A,R2

ADD A,#'0'

MOV @R0,A

INC R0

MOV @R0,#00H

MOV R0,#RS_BUF

LCALL WRITE_RS			; wyslanie zadania

CLR MSG_OK

JNB MSG_OK,$			; czekamy na odpowiedz demona

; analizujem otrzymana odpowiedz

CLR MSG_OK

MOV R0,#RS_BUF

MOV A,@R0

CJNE A,#'M',DOWNLOAD_MSG	; jesli nie przyszlo M to od nowa

; zaczynamy ladowanie komunikatow

INC R0

MOV A,@R0

CLR C

SUBB A, #'0'

CJNE A,AR2,DOWNLOAD_MSG		; sprawdzamy czy zgadza sie numer komunikatu

INC R0				; nastepny powiniwn byc " , ale nie sprawdzamy

INC R0				; pierwszy znak komunikatu

; wyznaczamy adres w buforze komunikatow (n-1)*16+msg_base

DEC A

RL A

RL A

RL A

RL A

ADD A,#MSG_BASE

MOV R1,A			; do R1 adres przeznaczenia

; kopiujemy komunikat

; wazne aby komunikaty ladowac po kolei !!!

CP_MSG:

MOV A,@R0			; pierwszy znak komunikatu

MOV @R1,A			; do bufora komunikatow

INC R0

INC R1

CJNE A,#'"',CP_MSG		; jesli cudzyslow, to koniec komuniaktu

DEC R1

MOV @R1,#20H

; komunikat zapamietany, odsylamy echo odebranego komunikatu

MOV R0,#RS_BUF

LCALL WRITE_RS

; mala petla opozniajaca

PUSH AR1

PUSH AR2

MOV R1,#0FFH

QAE1:	MOV R2,#07FH

DJNZ R2,$

DJNZ R1,QAE1

POP AR2

POP AR1

MOV A,R2

CLR C

SUBB A,NR_COMMAND

JZ ALL_MSG

INC R2

SJMP DOWNLOAD_MSG

; zaladowano wszystkie komunikaty

ALL_MSG:

;wysylamy komunikat o startcie konsoli

MOV R0,#RS_BUF

MOV @R0,#BEGIN_MSG

INC R0

MOV @R0,#00H

MOV R0,#RS_BUF

LCALL WRITE_RS

; wyswietlenie komunikatu powitalnego

PETLA:

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

MOV A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#WELC1

LCALL PRINT_STR_C

MOV A,#090H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#WELC2

LCALL PRINT_STR_C

MAIN:

MOV A,#0D0H

LCALL WRITE_COMMAND

; po wyswietlenu ekranu powitalnego czekamy na nacisniecie klawisza

LCALL READKB

JB KEY_MENU, MENU

JB KEY_HELP, HELP1

SJMP MAIN		; nic nie nacisnieto oczekujemy dalej

;===========================================================================

; obsluga nacisniecia klawisza HELP

HELP1:

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#HELPM1

LCALL PRINT_STR_C

MOV A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#HELPM2

LCALL PRINT_STR_C

MOV A,#090H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#HELPM3

LCALL PRINT_STR_C

MOV A,#0D0H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#MSG2

LCALL PRINT_STR_C

HLP1_1:	LCALL READKB

JZ HLP1_1

SJMP PETLA

;===========================================================================

MENU:

; obsluga nacisniecia klawisza MENU

;	next : pozycja+1, skok do wyswietl_pozycje

;	prev : pozycja-1, skok do wyswietl_pozycje

;	up : pozycja=0, skok do wyswietl_pozycje

;	down: pozycja=ostatnia, skok do wyswietl_pozycje

;	cancel : wyswietl komunikat powitalny

;	enter : wykonaj pozyje

;	help : wyswietl help

; czyszczenie wyswietlacza

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

; napis Menu w 1 linii na srodku

MOV DPTR, #MSG1

LCALL PRINT_STR_C

; biezaca pozycja menu - UserCommand(0) zmiana IP

MOV R3,#00H		;w R3 biezaca pozycja

; przestawienie kursora na poczatek 2 linii

MENU_REFRESH:

MOV A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

; wyswietlenie biezacej pozycji menu (PARAMETR W R3)

LCALL DISP_COMMAND

;jesli pozycja == 0 wyswietl tylko ->

MENU_ONE:

; jesli nie zaladowano zadnych komunikatow

MOV A,NR_COMMAND

JNZ MENU_FIRST

MOV A,#80H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R7,#' '

LCALL PRINT

MOV A,#8FH

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R7,#' '

LCALL PRINT

SJMP MENU_KEY

MENU_FIRST:

MOV A,R3

JNZ MENU_LAST

; kasujemy znak wyswietlany po lewej stronie

MOV A,#80H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R7,#' '

LCALL PRINT

MOV A,#8FH

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R7,#7EH

LCALL PRINT

SJMP MENU_KEY

;jesli biezaca pozycja == ostatnia wyswietl tylko <-

MENU_LAST:

MOV A,NR_COMMAND

CJNE A,AR3,MENU_NORM

MOV A,#80H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R7,#7FH

LCALL PRINT

MOV A,#8FH

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R7,#20H

LCALL PRINT

SJMP MENU_KEY

; pozycja>0 && pozycja<ostatnia wyswietl <- i ->

MENU_NORM:

MOV A,#80H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R7,#7FH

LCALL PRINT

MOV A,#8FH

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R7,#7EH

LCALL PRINT

;sprawdz czy nacisiety klawisz

MENU_KEY:

LCALL READKB

; nacisniety next: POZYCJA+1

JNB KEY_NEXT, MKR1

; if pozycja==nr_command nie zwiekszamy

MOV A,NR_COMMAND

CLR C

SUBB A,R3

JZ MENU_REFRESH

INC R3

AJMP MENU_REFRESH

; nacisniety prev POZYCJA-1

MKR1:

JNB KEY_PREV,MKR2

MOV A,R3

JZ MENU_REFRESH

DEC R3

AJMP MENU_REFRESH

; nacisniety up POZYCJA=0

MKR2:

JNB KEY_UP, MKR3

MOV R3,#00H

AJMP MENU_REFRESH

; nacisniety down POZYCJA=NR_COMMAND

MKR3:

JNB KEY_DOWN, MKR4

MOV R3,NR_COMMAND

AJMP MENU_REFRESH

; nacisniety CANCEL

MKR4:

JNB KEY_CANCEL, MKR5

AJMP PETLA

; nacisniety HELP

MKR5:

JNB KEY_HELP, MKR6

;	LCALL DISP_HELP

; nacisniety ENTER

MKR6:	JNB KEY_ENTER, MKR7

LCALL RUN_COMMAND

AJMP MENU		; po wykonaniu polecenia wyswietlamy Menu

MKR7:

;nic nie nacisnieto

SJMP MENU_KEY

;KONIEC: LJMP M0

;============================================================================

RUN_COMMAND:

; wykonanie wybranej pozycji menu

; w r3 przekazywany numer wybranej pozycji

; jesli r3==0 to pobierz adres

;

; umiesc w buforze mnemonik polecenia

; umiesc kod polecenia

; wyslij komunikat z bufora

; czekaj na odpowiedz

; wyswietl odpowiedz

MOV A,R3

JNZ NO_IP

CLR IP_CANC

CLR IP_OK

CLR MASK_OK

LCALL GET_IP			; w IP_BUF ma byc gotowe polecenie do wyslania

; ewentualnie ustawiona flaga IP_CANC

JB IP_CANC,R_EXIT

MOV R0,#IP_BUF

SJMP R_SEND			; wyslanie komunikatu

NO_IP:

; ustawienie na pocztek bufora

MOV R0,#RS_BUF

MOV A,#USER_COMMAND

MOV @R0,A

INC R0

; numer polecenia z r3 zmieniamy na ASCII (od 0 do 9)

MOV A,R3

ADD A,#'0'

MOV @R0,A

INC R0

CLR A

MOV @R0,A

;i wysylamy przez RS

MOV R0,#RS_BUF

R_SEND:

LCALL WRITE_RS

R_ERR:	CLR MSG_OK

; teraz czekamy na odpowiedz

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

JNB MSG_OK,$

; sprawdzamy czy przyszlo to co trzeba

MOV R1,#RS_BUF

MOV A,@R1

CJNE A,#REPLY_MSG,R_ERR		; REPLY_COMMAND

INC R1

MOV A,@R1

CLR C

SUBB A,#'0'

CJNE A,AR3,R_ERR		; nr komunikatu

; i na wyswietlacz

MOV R1,#RS_BUF+3

LCALL PRINT_RESULT

R_PR_EXIT:

MOV A,#0D0H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#MSG2

LCALL PRINT_STR_C

; i odsylamy potwierdzenie

MOV R0,#RS_BUF

LCALL WRITE_RS

; Uzgodnienie adresu IP

LCALL DELAY			; male opoznienie

MOV R0,#RS_BUF

MOV A,#SET_IP			; wyslanie polecenia A

MOV @R0,A

INC R0

CLR A

MOV @R0,A

MOV R0,#RS_BUF

LCALL WRITE_RS

R_IP_ERR:

CLR MSG_OK

JNB MSG_OK,$

; sprawdzamy czy jest A"..."

MOV R1,#RS_BUF

MOV A,@R1

CJNE A,#SET_IP,	R_IP_ERR	; czekaj na przyjscie adresu

INC R1

INC R1

; kopiujemy adres

MOV R0,#IP_BUF+3

MOV R7,#17

R_IP_CP:

MOV A,@R1

MOV @R0,A

INC R0

INC R1

DJNZ R7, R_IP_CP

; odeslanie potwierdzenia

MOV R0,#RS_BUF

LCALL WRITE_RS

; czekamy na nacisniecie klawisza

KQWA:	LCALL READKB

JZ KQWA

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

R_EXIT:

RET

;============================================================================

; Pobranie adresu IP z konsoli

GET_IP:

; czyszczenie wyswietlacza

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#IPMSG1

LCALL PRINT_STR_C

MOV A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV A,#SHOW_CUR

LCALL WRITE_COMMAND

; wyswietliamy adres z IP_BUF i kopiujemy do RS_BUF

MOV R1,#0FH

MOV R0,#IP_BUF+3

CP_IP0:

MOV A,@R0

MOV R7,A

LCALL PRINT

INC R0

DJNZ R1,CP_IP0

MOV A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

; wypelnienie bufora wlasciwa zawartoscia

; do TMP_IP przerzucimy tylko sam adres ip+maska bez cudzyslowow

MOV R0,#IP_BUF+3		; pierwszy znak adresu

MOV R1,#TMP_IP

CP_IP1:

MOV A,@R0

MOV @R1,A

INC R0

INC R1

CJNE A,#'"',CP_IP1		; jak " to juz caly adres

; wyswietl znak na biezacej pozycji

MOV R4,#00H

GIP0:	LCALL READKB

; nacisniety NEXT: nastepna pozycja

JNB KEY_NEXT, GIP1

MOV A,R4			; wskaznik do A

INC A				; nastepna pozycja

CJNE A,#03H,GIP01		; pierwsza kropka

INC A

GIP01:	CJNE A,#07H,GIP02		; druga kropka

INC A

GIP02:	CJNE A,#0BH,GIP03		; trzecia kropka

INC A

GIP03:	CJNE A,#0FH,GIP04		; koniec

DEC A				; zmniejszamy aby kursor zostal na koncu

GIP04:

MOV R4,A			; zapamietanie w R4 nowej pozycji

; ustaw kursor na nowej pozycjii

ADD A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

; wyswietl znak pod kursorem

MOV A,R4

ADD A,#TMP_IP

MOV R0,A

MOV AR7,@R0			; do r7 zawartosc bufora

LCALL PRINT

;przesuniecie kursora na wlasciwa pozycje

MOV A,R4

ADD A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

AJMP GIP0

; nacisniety PREV: poprzednia pozycja

GIP1:

JNB KEY_PREV,GIP2

MOV A,R4			; wskaznik do A

DEC A				; poprzednia pozycja

CJNE A,#03H,GIP11		; pierwsza kropka

DEC A

GIP11:	CJNE A,#07H,GIP12		; druga kropka

DEC A

GIP12:	CJNE A,#0BH,GIP13		; trzecia kropka

DEC A

GIP13:	CJNE A,#0FFH,GIP14		; koniec

INC A				; zmniejszamy aby kursor zostal na koncu

GIP14:

MOV R4,A			; zapamietanie w R4 nowej pozycji

; ustaw kursor na nowej pozycjii

ADD A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

; wyswietl znak pod kursorem

MOV A,R4

ADD A,#TMP_IP

MOV R0,A

MOV AR7,@R0

LCALL PRINT

;przesuniecie kursora na wlasciwa pozycje

MOV A,R4

ADD A, #0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

AJMP GIP0

; nacisniety UP: zwieksz pozycje o 1

GIP2:

JNB KEY_UP, GIP3

MOV A,R4

ADD A,#TMP_IP

MOV R0,A

MOV A,@R0

CLR C

SUBB A,#'0'			; zamiana ASCII na cyfre

INC A

CJNE A,#0AH,GIP21		; jesli 10 to 0

CLR A

GIP21:	ADD A,#'0'

MOV @R0,A

MOV R7,A

LCALL PRINT

MOV A,R4

ADD A, #0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

AJMP GIP0

; nacisniety DOWN: zmniejsz pozycje o 1

GIP3:

JNB KEY_DOWN, GIP4

MOV A,R4

ADD A,#TMP_IP

MOV R0,A

MOV A,@R0

CLR C

SUBB A,#'0'			; zamiana ASCII na cyfre

DEC A

CJNE A,#0FFH,GIP31

MOV A,#09H

GIP31:	ADD A,#'0'

MOV @R0,A

MOV R7,A

LCALL PRINT

MOV A,R4

ADD A, #0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

AJMP GIP0

; nacisniety CANCEL

GIP4:

JNB KEY_CANCEL, GIP5

SETB IP_CANC			; ustawienie znacznika

AJMP GIP_EXIT

; nacisniety HELP

GIP5:

JNB KEY_HELP, GIP6

;	LCALL DISP_HELP

; nacisniety ENTER

GIP6:	JNB KEY_ENTER, GIP7

SETB IP_OK

SJMP GIP8

GIP7:

;nic nie nacisnieto

AJMP GIP0

; teraz pobierzemy maske

GIP8:

MOV A,#90H

LCALL WRITE_COMMAND		; ustawienie kursora na poczatek 3 linii

MOV DPTR,#IPMSG3

LCALL PRINT_STR_C

MOV A,#96H

LCALL WRITE_COMMAND

; wyswietlamy biezaca maske

MOV R0,#TMP_IP+10H

MOV AR7,@R0

LCALL PRINT

INC R0

MOV AR7,@R0

LCALL PRINT

; ustawienie kursora na wlasciwej pozyji

MOV A,#96h

LCALL WRITE_COMMAND

MOV R4,#00

GIPM1:	LCALL READKB

; nacisniety UP

GIPM2:

JNB KEY_UP, GIPM3

MOV A,R4

ADD A,#TMP_IP+10H

MOV R0,A

MOV A,@R0

CLR C

SUBB A,#'0'			; zamiana ASCII na cyfre

INC A

CJNE A,#0AH,GIPM21		; jesli 10 to 0

CLR A

GIPM21:	ADD A,#'0'

MOV @R0,A

MOV R7,A

LCALL PRINT

MOV A,R4

ADD A, #96H

LCALL WRITE_COMMAND

AJMP GIPM1

; nacisniety DOWN

GIPM3:

JNB KEY_DOWN,GIPM4

MOV A,R4

ADD A,#TMP_IP+10H

MOV R0,A

MOV A,@R0

CLR C

SUBB A,#'0'			; zamiana ASCII na cyfre

DEC A

CJNE A,#0FFH,GIPM31

MOV A,#09H

GIPM31:	ADD A,#'0'

MOV @R0,A

MOV R7,A

LCALL PRINT

MOV A,R4

ADD A,#96H

LCALL WRITE_COMMAND

AJMP GIPM1

GIPM4:

; nacisniety NEXT

JNB KEY_NEXT,GIPM5

MOV A,R4

INC A

CJNE A,#02,GIPM51

DEC A

GIPM51:

MOV R4,A

ADD A,#96H

LCALL WRITE_COMMAND

AJMP GIPM1

GIPM5:

;nacisniety PREV

JNB KEY_PREV,GIPM6

MOV A,R4

DEC A

CJNE A,#0FFH,GIPM61

INC A

GIPM61:

ADD A,#96H

LCALL WRITE_COMMAND

AJMP GIPM1

GIPM6:

; nacisniety CANCEL

JNB KEY_CANCEL,GIPM7

SETB IP_CANC

SJMP GIP_EXIT

GIPM7:

; nacisniety ENTER

JNB KEY_ENTER,GIPM8

SETB MASK_OK			; wprowadzona maska

SJMP GIP_EXIT

GIPM8:

AJMP GIPM1			; nic nie nacisnieto

GIP_EXIT:

MOV A,#HIDE_CUR

LCALL WRITE_COMMAND

; jesli nie bylo cancel to przepiszemy nowa maske do IP_BUF

JNB IP_CANC,IP_CP10

RET

IP_CP10:

MOV R0,#TMP_IP

MOV R1,#IP_BUF+3

MOV R6,#13H

IP_CP11:

MOV A,@R0

MOV @R1,A

INC R0

INC R1

DJNZ R6,IP_CP11

RET

;============================================================================

DISP_COMMAND:

;WYSWIETLENIE TEKSTU KOMINIKATU MENU

; numer komunikatu w R3

MOV A,R3

JNZ NOT_IP

MOV DPTR,#MENU0			; wyswietlenie komunikatu "Change IP"

LCALL PRINT_STR_C

RET

NOT_IP:

; pozostale komunikaty ladowane z PC

; poczatek komunikatu msg_base+((r3-1)*16)

DEC A

RL A

RL A

RL A

RL A

ADD A,#MSG_BASE

MOV R0,A			; adres poczatku komunikatu do R0

MOV R6,#0FH			; licznik znakow

DC1:	MOV A,@R0			; znak do A

MOV R7,A

LCALL PRINT			; wyswietl znak

INC R0

DJNZ R6,DC1			; i do konca komunikatu

RET

;============================================================================

READKB:

; obsluga klawiatury na p1

; nacisniety klawisz aktywny zerem (jako wejscie)

; wynik w acc

; zwracamy 00 jesli nic nie nacisnieto

CLR A

RDP10:	JB P1.0,RDP11

JNB P1.0,$

SETB ACC.0

RET

RDP11:	JB P1.1,RDP12

JNB P1.1,$

SETB ACC.1

RET

RDP12:	JB P1.2,RDP13

JNB P1.2,$

SETB ACC.2

RET

RDP13:	JB P1.3,RDP14

JNB P1.3,$

SETB ACC.3

RET

RDP14:	JB P1.4,RDP15

JNB P1.4,$

SETB ACC.4

RET

RDP15:	JB P1.5,RDP16

JNB P1.5,$

SETB ACC.5

RET

RDP16:	JB P1.6,RDP17

JNB P1.6,$

SETB ACC.6

RET

RDP17:	JB P1.7,RDP18

JNB P1.7,$

SETB ACC.7

RET

RDP18:	CLR A

MOV R6,#F0

RDP19:	MOV R7,#0FFH

DJNZ R7,$

DJNZ R6,RDP19

RET

;============================================================================

INIT_T2:

; inicjalizacja licznika T2 dla watchdoga

; przepelnienie bedzie sie pojawiac co ok. 70ms

; jednobajtowy rejestr licznika przepelnien WD da mozliwe opoznienie do ok 18s

CLR A

MOV RCAP2L,A			; ustawienie wartosci poczatkowej dla T2

MOV RCAP2H,A			; wartoscia 0000H

MOV WD,A			; licznik pomocniczy przepelnien T2 dla WATCHDOGa

SETB T2CON.0			; praca z automatycznym wpisywaniem

CLR T2CON.1			; jako licznik impulsow wewnetrznych

CLR EXEN2			; zablokowanie wejscia T2EX

CLR TCLK

CLR RCLK

SETB ET2			; odblokowanie przerwania od T2

SETB TR2			; odblokowanie licznika

SETB EA

RET

;============================================================================

T2_SERVICE:

; obsluga przerwania timera T2

; tylko zapalanie flagi RS_TIMEOUT

CLR EA

CLR TF2

PUSH ACC

PUSH AR0

; if NOP_SENT==1 && RS_TIMEOUT==1 then DAEMON_ERROR

JNB NOP_SENT,T2S00

JNB RS_TIMEOUT,T2S00

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

MOV A,#0C0H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#MSG3

LCALL PRINT_STR_C		; "Daemon failure" na LCD

MOV A,#0D0H

LCALL WRITE_COMMAND

MOV DPTR,#MSG2

LCALL PRINT_STR_C		; "Press any key" na LCD

T2S100:	LCALL READKB

JZ T2S100

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

CLR TR2				; blokujemy licznik T2

LJMP START

; if RS_TIMEOUT==1 then WRITE_RS(NOP)

T2S00:	JNB RS_TIMEOUT,T2S0

; wysylamy NOP na piechote

SETB REN

MOV SBUF,#'N'

JNB TI,$

CLR TI

MOV SBUF,#00H

JNB TI,$

CLR TI

SETB NOP_SENT

SJMP T2S01			; dalej tak jaj przy RS_ACTIVE==1

; if RS_ACTIVE==1

T2S0:	JNB RS_ACTIVE,T2S1

;then WD=0; RS_ACTIVE=0; RS_TIMEOUT=0

T2S01:	CLR RS_ACTIVE

CLR RS_TIMEOUT

MOV WD,#00H

SJMP T2S10

;else WD=WD+1;

T2S1:

MOV R0,#WD

MOV A,@R0

INC A

MOV @R0,A

; if  WD==MAX_TIME then RS_TIMEOUT=1

CJNE A,#MAX_TIME,NO_TIMEOUT

SETB RS_TIMEOUT

MOV @R0,#00H

SJMP T2S10

NO_TIMEOUT:

MOV @R0,A

T2S10:

POP AR0

POP ACC

SETB EA

RETI

;============================================================================

INIT_RS:

; incjalizacja rs232c dla 1200 baud

MOV SCON,#01010000B		; ustawienie trybu 1 i inicjacja odbiornika

ANL PCON,#7Fh			; pcon.7=0  dla 600 - 9600 bodów, pcon.7=1 dla 19200 bodów

ORL TMOD,#20h			; licznik T1 pracuje w trybie 2 (8 bitowy z automatycznym ładowaniem)

MOV TH1,#0E8h			; wartości początkowe dla poszczególnych prędkości transmisji:

MOV TL1,#0E8h			; D0h-600, E8h-1200, F4h-2400, FAh-4800, FDh-9600, FDh-19200

CLR TF1

CLR RS_FLAG.1			; zerowanie flagi wyslania znaku

SETB TR1

SETB ES                		; zezwolenie na przerwania transmisji szeregowej portu RS

SETB EA				; globalne zezwolenie na przerwania

MOV A,#RS_BUF			; poczatek bufora odbiornika

MOV RS_PTR,A			; wskaznik bufora na pocztek

CLR MSG_OK			; zerowanie znacznika odebrania calego komunikatu

SETB MSG_SENT			; znacznik wyslania ostatniego komunikatu

RET

;============================================================================

WRITE_RS:

; procedura inicjujaca wyslanie komunikatu przez rs

; komunikat musi byc zakonczony znakiem 00h

; we:	R0 - adres poczatku komunikatu w wewnetrznej pamieci RAM

; powrot do programu nastepuje po wyslaniu calego komunikatu

CLR REN				; blokada odbiornika (na wszelki wypadek)

PUSH AR2

CLR MSG_SENT			; zerujemy flage wyslania komunikatu

MOV A,@R0			; znak do wyslania do a

MOV SBUF,A			; wysylamy pierwszy znak komunikatu

INC R0

JNB MSG_SENT,$			; oczekiwanie na zakonczenie wysylania komunikatu

SETB REN			; odblokowanie odbiornika

POP AR2

RET

;============================================================================

RS_INT:

; obsluga przerwania portu szeregowego

CLR EA				; blokada przerwan

PUSH PSW

PUSH ACC

JB TI,RS_TX			; osluga przerwania od tx

SETB RS_ACTIVE

; if NOP_SENT==1

JNB NOP_SENT,RS_RX

CLR NOP_SENT

CLR RS_TIMEOUT

RS_RX:

MOV A,SBUF			; zachowanie odebranego znaku

;	MOV R7,A

;	LCALL PRINT

PUSH AR0

CLR RI				; wyzerowanie flagi odbiornika

MOV R0,RS_PTR

MOV @R0,A			; odebrany znak do bufora

INC R0				; zwiekszamy wskaznik bufora

MOV RS_PTR,R0			; zapamietanie aktualnego wskaznika bufora

CJNE A,#00H,RSRX1		; jesli w ACC #00h - koniec komunikatu

DEC R0

MOV @R0,#00H

SETB MSG_OK			; ustawienie znacznika odebrania komunikatu

MOV R0,#RS_BUF			; ustawienie bufora na poczatek

MOV RS_PTR,R0

RSRX1:

POP AR0

POP ACC

POP PSW

SETB EA				; odblokowanie przerwan

RETI

RS_TX:	CLR TI

SETB RS_ACTIVE

JB MSG_SENT,RSTX2		; nie ma wiecej znakow do wyslania

MOV A,@R0			; kolejny znak z bufora

MOV SBUF,A			; wysylamy

JNZ RSTX1			; jesli nie koniec komunikatu to koniec obslugi

SETB MSG_SENT			; ustawienie flagi wyslania komunikatu

SJMP RSTX2

RSTX1:	INC R0				; wskaznik bufora o 1

RSTX2:	POP ACC

POP PSW

SETB EA				; odblokowanie przerwan

RETI

;=============================================================

INIT_LCD:

;incjalizacja wyswietlacza wersja dla spawacza

MOV P0,#0FFH

CLR LCD_E

CLR LCD_RS			;rej rozkazow lcd

CLR LCD_RW

MOV P0,#3FH

SETB LCD_E

NOP

CLR LCD_E

LCALL DELAY

CLR LCD_RS			;rej rozkazow lcd

CLR LCD_RW

MOV P0,#3FH

SETB LCD_E

NOP

CLR LCD_E

LCALL DELAY

CLR LCD_RS			;rej rozkazow lcd

CLR LCD_RW

MOV P0,#3FH

SETB LCD_E

NOP

CLR LCD_E

LCALL DELAY

MOV A,#0FH

LCALL WRITE_COMMAND		;disp=on cur=on blink=on

MOV A,#CLEAR_DISP

LCALL WRITE_COMMAND

MOV A,#06H			;entry mode set i/d=1 shift=off

LCALL WRITE_COMMAND

RET

PRINT:

;wyswietlenie znaku z rejestru r7

MOV P0, #0FFH

CLR LCD_E

PUSH ACC

CLR LCD_RS

SETB LCD_RW

PR1:	SETB LCD_E

MOV A,P0			; odczyt z rejestru statusu lcd

CLR LCD_E

JB ACC.7,PR1			; czekanie na gotowosc

POP ACC

CLR LCD_RW			; teraz piszemy

SETB LCD_RS

MOV P0,R7

SETB LCD_E

NOP

CLR LCD_E

RET

;=============================================================================

WRITE_COMMAND:

; wyslanie rozkazu do wyswietlacza lcd

; kod rozkazu w akumulatorze

MOV P0, #0FFH

PUSH ACC

CLR LCD_RS

SETB LCD_RW

WR_CMD:	SETB LCD_E

MOV A,P0			; odczyt z rejestru statusu lcd

CLR LCD_E

JB ACC.7,WR_CMD			; czekanie na gotowosc

POP ACC

CLR LCD_RW			; teraz piszemy

MOV P0,A

SETB LCD_E

NOP

CLR LCD_E

RET

;============================================================================

PRINT_RESULT:

; wyswietlenie wyniku wykonania polecenia z uwzglednieniem zanku LF

; w R1 poczatek tekstu zakonczony #00h ze znakami LF

PUSH ACC

PUSH AR0

MOV R0,#00H			;w R0 przechowujemy licznik linii

PR_RES0:

MOV A,@R1

PUSH ACC

CLR C

SUBB A,#'"'

JZ PR_RE01			; koniec tekstu

POP ACC

CJNE A,#LF,PR_RES3		; jesli nie przejscie do nastepnej linii

CJNE R0,#0,PR_RES5

PUSH ACC

MOV A,#0C0H			; z pierwszej do drugiej

LCALL WRITE_COMMAND

INC R0

POP ACC

SJMP PR_RES2

PR_RES5:

CJNE R0,#1,PR_RES4

PUSH ACC

MOV A,#090H			; z drugiej do trzeciej

LCALL WRITE_COMMAND

POP ACC

SJMP PR_RES2

PR_RES4:

SJMP PR_RES1			;  za dlugi tekst , nie bedziemy juz wiecej drukowac

PR_RES3:				; normalny znak

MOV R7,A

LCALL PRINT

PR_RES2:

INC R1

SJMP PR_RES0

PR_RE01:

POP ACC

PR_RES1:

POP AR0

POP ACC

RET

;============================================================================

PRINT_STR_ID:

; wyswietlenie tekstu z wewnetrznej pamieci danych

; w r1 poczatek str

; ostatni znak tekstu 00h

; wykorzystane A, R7

PUSH ACC

PSID1:	MOV A,@R1			; znak do A

JZ PSID2			; koniec tekstu

MOV R7,A

LCALL PRINT			; wyswietl znak

INC R1				; zwiekszenie wskaznika napisu

SJMP PSID1

PSID2:	POP ACC

RET

;===========================================================

PRINT_STR_C:

; wyswietlenie tekstu z pamieci programu

; w DPTR poczatek tekstu

; ostatni znak tekstu 00h

; wykorzystane A, R7

PSC1:	CLR A

MOVC A,@A+DPTR			; znak do a

JZ PSC2				; koniec tekstu

MOV R7,A

LCALL PRINT			; wyswietl znak

INC DPTR			; zwiekszenie wskaznika napisu

SJMP PSC1

PSC2:	RET

;=======================================================

DELAY:

PUSH AR0

PUSH AR1

PUSH AR2

MOV R0,#01H

QWE2:	MOV R1,#0FFH

QWE1:	MOV R2,#0FFH

DJNZ R2,$

DJNZ R1,QWE1

POP AR2

POP AR1

POP AR0

RET

;=======================================================

WELC1:		DB '  ABng  Poller',00H

WELC2:		DB '(c)1999 DSRG AGH',00H

WELC3:		DB 'Initializing ...',00H

MSG1:		DB '      Menu',00H

MENU0:		DB ' Change IP Addr ',00H

IPMSG1:		DB 'Enter IP Address',00h

IPMSG3:		DB 'Mask: 00',00H

IP0:		DB '000.000.000.000',00H

MSG2:		DB 'Press any key...',00H

MSG3:		DB ' Daemon failure ',00H

HELPM0: 	DB '      HELP      ',00H

HELPM1:		DB 'Press MENU key  ',00H

HELPM2:		DB 'for available   ',00H

HELPM3:		DB 'commands.       ',00H

END